Настройка роутера D-Link DSL-2640U

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.1.1

DNS 1: 85.28.195.130

DNS 2: 85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

Примечание: после первоначальной настройки модема в режим Router, при желании, можно  перенастроить сетевую карту на автоматическое получение IP адреса и адреса DNS сервера.

В строке браузера набрать http://192.168.1.1:

В появившемся окне необходимо установить пароль администратора. Этот пароль необходим для настройки и администрирования модема.

В поле Пароль указываете пароль по желанию. В поле Подтверждение указываете этот пароль еще раз (по умолчанию на модемах устанавливают пароль - admin):

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): admin

Пароль (Password): Ваш_Пароль (пароль указанный вами в предыдущем окне)

Попадаем на домашнюю страничку модема:

- Настройка доступа в Интернет в режиме Router (PPPoE).

Переходим на страничку Расширенные настройки:

В окне Сеть выбираем WAN:

Чтобы добавить новый интерфейс нажимаем кнопку Добавить. В появившемся окне настроек в поле Тип соединения выбираем PPPoE. В поле Интерфейс указываем DSL (новый). Устанавливаем флажок напротив поля Разрешить. Указываем параметры VPI:0/VCI:35:

Строкой прокрутки спускаемся ниже. В полях Имя пользователя  и Пароль вписываем реквизиты (то есть логин и пароль) с карточки PPPoE. В поле Подтверждение пароля указываем пароль с карточки еще раз.

Заполняем поле Имя сервиса, то есть указываем имя подключения, какое угодно. В примере мы даем имя RTK.

Устанавливаем значение MTU – 1492:

Спускаемся ниже. Устанавливаем флажок  напротив пунктов  Включить IGMP, NAT, Сетевой экран и нажимаем кнопку Применить:

Подключение PPPoE создано:

- Настройка IP TV.

На вкладке WAN добавляем новый интерфейс - нажимаем кнопку Добавить:

В появившемся окне настроек в поле Тип соединения выбираем Bridge. В поле Интерфейс указываем DSL (новый). Устанавливаем флажок напротив поля Разрешить. Указываем параметры VPI:0/VCI:32:

Нажимаем кнопку Применить. Интерфейс TV создан:

Возвращаемся в меню Расширенные настройки и в окне Дополнительно выбираем Группирование интерфейсов:

Нажимаем кнопку Добавить:

В поле имя указываем имя группы, какое угодно. В примере мы даем имя tv. Выбираем Тип группы – Прозрачный мост. Выбираем LAN-порты входящие в группу и WAN-соединения, входящие в группу (т.к. мы настраиваем TV, то назначаем 3 и 4 LAN-порт для WAN-соединения bridge_0_32_2 соответственно):

Нажимаем кнопку Применить. На рисунке ниже видно что Соединение PPPoE (интернет) будет работать через 1 и 2 порты модема, а соединение TV через 3 и 4 порты:

Также для корректной работы TV необходимо отключить DHCP-сервер. В меню Расширенные настройки в окне Сеть выбираем вкладку LAN. В этой вкладке выбираем интерфейс br1 (просто нажимаем левой кнопкой мыши по строке интерфейса):

В открывшемся окне, напротив поля Режим выбираем Запретить и нажимаем кнопку Применить:

Настройка TV завершена.

- Включение и настройка Wi-Fi

В меню Расширенные настройки можно включить/отключить Wi-Fi соединение с помощью специальной кнопки:

Для более тонкой настройки необходимо перейти на вкладку Основные настройки. На этой вкладке вы можете включить/отключить беспроводное соединение, сделать точку доступа скрытой, изменить название вашей беспроводной сети, а также ограничить количество клиентов вашей сети:

После изменений настроек нажимаем кнопку Применить.

Для того чтобы изменить настройки безопасности вашей сети, необходимо в меню Расширенные настройки в окне Wi-Fi выбрать вкладку Настройки безопасности:

В поле Сетевая аутентификация можно выбрать тип защиты вашей сети (в основном на современных устройствах поддерживается тип WPA2-PSK). В поле Ключ шифрования необходимо ввести пароль на вашу беспроводную сеть.

ВНИМАНИЕ : настоятельно рекомендуем ознакомиться с возможностями защиты от несанкционированного доступа к вашей беспроводной сети. По умолчанию защита отключена!!! Использование незащищенного режима позволит Вашим соседям работать в Интернете за ваш счет!

Примечание! Возврат в меню Расширенные настройки осуществляется нажатием стрелки влево: