Изменение MAC адреса модема Лучезар 204.

Лучше всего устанавливать на модеме тот MAC адрес, который указан на наклейке на нижней стороне модема.

Допустим :

- на модеме указан MAC 001FA41E6145.

- Настройки модема «стандартные», IP адрес 192.168.1.1, login : admin, password : admin.

- Компьютер, соединенный с модемом, имеет  IP адрес из сети  192.168.1.0/24 и этот адрес отличен от модемного.

Последовательность действий :

- В командной строке выполняем команду telnet 192.168.1.1

Примечание : в Windows Vista telnet по умолчанию «отключен». Для его «включения» необходимо зайти в Панель управления -> Программы и компоненты -> Компоненты Windows

и здесь «включить»  Клиент Telnet.

2) Вводим Login и Password

Вы окажетесь в окне нижеследующего вида.

3) Набираем и выполняем команду macaddr  001FA41E6145, где 001FA41E6145 – это необходимый нам MAC адрес для модема.

4) Нажимаем Enter  для продолжения.

5) Можно для собственного спокойствия еще раз набрать команду macaddr, но теперь без параметров. Тогда Вы увидете MAC адрес, который установлен на модеме. А вообщем достаточно просто набрать 13 и нажать Enter, для завершения работы.

Теперь необходимо перезагрузить и модем и компьютер!!!