Настройка ADSL-модема Paradyne 6211-A1-302

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 255)

MASK: 	255.255.255.0

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке модема желательно отключить телефонную линию от модема.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации:

Имя пользователя (Login): 	admin

Пароль (Password): 		admin

После этого попадаете в конфигурационное меню модема:

Заходим в Quick Setup и убираем галочку с DSL Auto-connect:

Нажимаем Next

Нажимаем WAN Configuration

Ставим галочку в поле Remove, затем нажимаем кнопку Remove, чтобы удалить текущее правило Bridge.

Затем нажимаем кнопку Add, чтобы создать новое правило (ROUTER)

Здесь всё оставляем, как есть, жмём кнопку Next

Выбираем Connection Type – MAC Encapsulation Routing (MER) (По умолчанию стоит Bridging)

Параметр Encapsulation Mode не изменяем, нажимаем кнопку Next

Заполняем WAN IP Settings, как показано на рисунке, нажимаем кнопку Next

Включаем правило NAT, остальное оставляем по умолчанию, нажимаем кнопку Next

Высветится окошко с суммарными данными, что Вы ввели. Проверьте правильность, при необходимости откорректируйте параметры. По окончании нажимайте кнопку Save.

Появится окошко с правилами работы, теперь здесь создано правило для ROUTER. Нажимаем кнопку Save/Reboot для сохранения настроек и перезагрузки модема.

После нажатия на кнопку появится окошко, в котором вас информируют, что модем был сконфигурирован и сейчас перезагружается. На перезагрузку требуется около 2 минут.

что

Торопить модем не следует, так как после перезагрузки он сам выдаст следующее окошко

Если не заработала служба DHCP, следует убедиться, что она включена (Advanced Setup  LAN  Enable DHCP Server on the LAN) и перезагрузить модем ещё раз.

После чего Вы опять увидите 2 окошка, соответствующие режиму перезагрузки.

После перезагрузки модем готов к работе в режиме ROUTER с сервером DHCP (автоматически выдаёт сетевые адреса в сторону LAN)

После произведённых настроек следует снова отконфигурировать протокол TCP/IP и поставить в нём автоматическое получение IP-адреса и адресов DNS-серверов:

После этого компьютер автоматически получит адрес от модема.

Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема, либо зайти на него и нажать кнопку Restore Default Configuration

Не забудьте подключить модем к телефонной линии после настройки.

Описание индикации модема:

POWER – питание модема /горит непрерывно/

STATUS – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию) /нет соединения: мигает или не горит; есть соединение: горит непрерывно/

LINE – обмен данными по DSL каналу /есть обмен: мигает; нет обмена: не горит/

PC – наличие соединения между модемом и компьютером, а также обмен данными через Ethernet /есть соединение: горит; нет соединения: не горит; обмен данными: мигает/

TEST – тестовая лампочка /никогда не горит/

Схема подключения к телефонной линии:

Или упрощённая схема вот так: