Настройка ADSL-модема Paradyne 6211-A3-302 в режим роутера

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 255)

MASK: 	255.255.255.0

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке модема желательно отключить телефонную линию от модема.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В окне авторизации:

Имя пользователя (Login): 	Admin

Пароль (Password): 		Admin

После этого попадаете в конфигурационное меню модема на закладку HOME:

Заходим в SETUP и переходим в Firewall/NAT Services:

Ставим галочку в поле Enable Firewall and NAT Service (без неё режим роутера не получится)

Нажимаем Apply

После этого модем либо сам перейдёт на закладку HOME, либо потребует заново авторизоваться.

Переходим на закладку SETUP, в уже имеющееся правило соединения WAN_Bridge

Выбираем Type: Static  и прописываем IP-Address, Mask, Default Gateway(шлюз) и DNS1, DNS2

Галочка NAT обязательно должна стоять.

При поставленной галочке Firewall модем не будет пинговаться из внешней сети.

Точка в поле Encapsulation должна стоять в положении LLC, в поле Mode – в положении Bridged.

В поле Name можно написать всё что угодно, это всего лишь название соединения.

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку Apply

Переходим на вкладку Modem и выбираем Modulation type – T1413 (в большинстве случаев этот протокол работает стабильнее режима MMODE, принятого по умолчанию)

После выбора нажать кнопку Apply

Если нужно, то включить службу DHCP (Setup  LAN Configuration Ethernet  Configure), переставить точку из положения Server and Relay Off  в  Enable DHCP Server. Нажать кнопку Apply.

Для завершения настройки необходимо сохранить все данные.

Зайти на закладку TOOLS  System Commands.

Сначала нажать кнопку Save All, затем (после обновления странички) Restart.

После перезапуска модему на загрузку требуется около 2 минут

Торопить модем не следует

После перезагрузки модем готов к работе в режиме ROUTER с сервером DHCP (автоматически выдаёт сетевые адреса в сторону LAN)

После произведённых настроек следует снова отконфигурировать протокол TCP/IP и поставить в нём автоматическое получение IP-адреса и адресов DNS-серверов:

После этого компьютер автоматически получит адрес от модема.

Также можно прописать все данные вручную.

Пример:

IP-адрес:				192.168.1.2

Маска подсети:			255.255.255.0

Основной шлюз:			192.168.1.1

Предпочитаемый DNS-сервер:	85.28.195.130

Альтернативный DNS-сервер:	85.28.195.129

Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема, либо зайти на него и нажать кнопку Restore Defaults

Не забудьте подключить модем к телефонной линии после настройки.

Описание индикации модема:

POWER – питание модема /горит непрерывно/

STATUS – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

/нет соединения: мигает или не горит; есть соединение: горит непрерывно/

ACTIVITY – обмен данными по DSL каналу /есть обмен: мигает; нет обмена: не горит/

LAN – наличие соединения между модемом и компьютером, а также обмен данными через Ethernet /есть соединение: горит; нет соединения: не горит; обмен данными: мигает/

USB – наличие соединения между модемом и компьютером, а также обмен данными через USB /есть соединение: горит; нет соединения: не горит; обмен данными: мигает/

Модем может быть подключен либо по Ethernet, либо по USB.

Схема подключения к телефонной линии:

Или упрощённая схема вот так: