Настройка ADSL Conexant (режим Router или Bridge).

| Firmware Version: | CX82xxx_4.1.0.9 |
| --- | --- |
| Customer Software Version: | 4.1.0.9 |

TCP/IP Configuration: ip-address: 10.0.0.1 / mask: 255.0.0.0 / gateway: 10.0.0.2

http://10.0.0.2

Login: admin / Password: epicrouter

Меню Configuration

1. Подменю WAN:

Выбрать Адаптер – Pvc 0, нажать Submit.

BRIDGE: 	Disabled

IGMP: 	Enabled

Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC

VPI=0

VCI=35

IP: 		81.176.xxx.yyy

MASK: 	255.255.255.240

GateWay: 	81.176.xxx.zzz

Остальные параметры оставить по умолчанию

Нажать кнопку SUBMIT.

2. Подменю LAN:

Проверить, что DHCP Server – Enable.

Нажать кнопку SUBMIT.

3. Подменю NAT:

В «NAT» выбрать NAPT, либо Dynamic NAPT

Нажать кнопку SUBMIT.

4. Подменю DNS:

В «DNS Configuration» выбрать «User Configuration» (поставить галочку)

В поле DNS Server прописать

195.161.165.130 – нажать кнопку Apply,

затем в том же поле набрать 212.122.30.129 и опять нажать Apply.

Снизу справа в поле DNS Proxy Setting отобразятся данные адреса серверов.

Нажать кнопку SUBMIT.

Меню Admin Privilege, подменю Misc Configuration:

Убрать галочку из поля FTP Server – Disable WAN Side FTP Access

Нажать кнопку SUBMIT.

Для сохранения настроек зайти в меню Configuration, подменю Save Settings:

Нажать кнопку Save&Reboot.

Дождаться перезагрузки модема.

Модем подготовлен для работы в режиме Router.

Для сброса модема в настройки по умолчанию зайти в меню Admin Privilege, подменю Reset to Factory Default:

Нажать кнопку SUBMIT.

Дождаться перезагрузки модема.

Модем перезагрузится с заводскими настройками.

- Параметры, которые не указаны в инструкции, приняты по умолчанию.

- Не забудьте сменить пароль (меню Admin Privilege, подменю Password Configuration :Admin).

Для запуска модема в режиме Bridge необходимо

Меню Configuration

1. Подменю WAN:

Выбрать Адаптер – Pvc 0, нажать Submit.

BRIDGE: 	Enabled

IGMP: 	Disabled

Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC

VPI=0

VCI=35

Остальные параметры оставить по умолчанию

Нажать кнопку SUBMIT.

Для сохранения настроек зайти в меню Configuration, подменю Save Settings:

Нажать кнопку Save&Reboot.

Дождаться перезагрузки модема.

Модем подготовлен для работы в режиме Bridge.

Остальные сетевые параметры (IP(IP-адрес), Subnet Mask(маска подсети), Gateway(шлюз)) и адреса DNS-серверов прописать в свойствах протокола TCP/IP сетевой карты.