Настройка ADSL Conexant (режим Router).

TCP/IP Configuration: ip-address: 10.0.0.1 / mask: 255.0.0.0 / gateway: 10.0.0.2

http://10.0.0.2

Login: admin / Password: conexant

Меню Configuration

1. Подменю WAN:

VCI=35

IP: 		81.176.xxx.yyy

MASK: 	255.255.255.240

GateWay: 	81.176.xxx.zzz

BRIDGE: 	Disabled

IGMP: 	Enabled

Нажать кнопку SUBMIT.

2. Подменю LAN:

Поставить галочку в поле «DHCP Server».

Нажать кнопку SUBMIT.

3. Подменю NAT:

В «NAT» выбрать NAPT.

Нажать кнопку SUBMIT.

4. Подменю DNS:

В «DNS Proxy Selection» выбрать «Use User Configured DNS Servers Only»

В полях Preferred DNS Server и Alternate DNS Server прописать

195.161.165.130 и 212.122.30.129 соответственно.

Нажать кнопку SUBMIT.

Меню Admin Privilege, подменю Misc Configuration:

В «HTTP Server Access» выбрать «Restricted», выбрать «LAN».

Нажать кнопку SUBMIT.

Для сохранения настроек зайти в меню Configuration, подменю Save Settings:

Нажать кнопку SUBMIT.

Дождаться перезагрузки модема.

Для сброса модема в настройки по умолчанию зайти в меню Admin Privilege, подменю Reset to Factory Default:

Нажать кнопку SUBMIT.

Дождаться перезагрузки модема.

- Параметры, которые не указаны в инструкции, приняты по умолчанию.

- Не забудьте сменить пароль (меню Admin Privilege, подменю Password Configuration :Admin).