Настройка ADSL-модема Intercross 5633E роутером

Настройка протокола TCP/IP(режим роутера)

Пуск ->  Настройка -> Сетевые подключения

Щелкнуть правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети -> Свойства ->

Протокол Интернета TCP/IP -> Свойства

Необходимо сконфигурировать протокол TCP/IP следующим образом:

– прописать статический IP-адрес (192.168.1.х), маску подсети (255.255.255.0) и основной шлюз (192.168.1.1)

– адреса DNS-серверов 85.28.195.130 и 85.28.195.129

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Нажимаем Advanced Setup:

Для настройки модема нажимаем кнопку Edit в первой строчке:

Прописываем VPI=0, VCI=35

На следующей странице выбираем MAC Encapsulation Routing(MER), нажимаем Next

В следующем окне вводим сетевые реквизиты, которые были получены при заключении договора.

WAN IP Address – Ваш IP	     WAN Subnet Mask – маска  	Use IP Address – Ваш шлюз

Primary DNS server и Secondary DNS server – DNS серверы 85.28.195.130 и 85.28.195.129

Жмем Next

В этом окне ставим галочки: Enable NAT  и Enable Firewall

(Если включен Firewall, то модем из внешней сети (WAN) пинговаться не будет, если Firewall выключен, то модем будет пинговаться и на него можно зайти из внешней сети.)

Далее, ставим галочку Enable WAN Service и нажимаем Next

В этом окне нажимаем Save что бы сохранить настройки.

В последней окне выбираем Save / Reboot.  Для окончательного сохранения настроек и перезагрузки модема.

Не забудьте подключить модем к телефонной линии после настройки.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

Link – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

нет DSL-канала: не горит;

при обнаружении DSL-канала: мигает;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

Data – обмен данными по DSL или LAN /есть обмен: мигает; нет обмена: не горит/

Ethernet – наличие соединения между модемом и компьютером.

Схема подключения к телефонной линии: