Настройка ADSL-модема Лучезар 201 (IPTV)

При любой настройке желательно подключить модем к телефонной линии.

Иначе могут возникнуть проблемы при запоминании шлюза (Default Gateway) в Интернет-профиле на модеме.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN.    Удаляем все имеющиеся профили. Для этого у всех из них отмечаем  checkbox “Remove”, а затем жмем кнопку “Remove”. Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Настройка Internet

Прописываем VPI=0, VCI=35, Service Category=UBR Without PCR

Нажимаем Next

Для настройки модема в режиме Router ставим галочку напротив MAC Encapsulation Routing (MER).

Нажимаем Next.

( Если требуется настройка модема в режиме Bridge, ставим галочку напротив Bridging.

Нажимаем Next. В следующем окне так же нажимаем Next. В следующем нажимаем Save. )

В появившемся окне указываем IP адрес, маску и шлюз. Отмечаем ”Use the following DNS server addresses”. Указываем соответствующие адреса DNS серверов. Нажимаем Next.

Здесь ставим галочки Enable NAT, Enable Firewall и Enable WAN Service.

Service Name оставляем mer_0_35 (можем поменять название на Dsl).

Нажимаем Next.

В появившемся окне нажимаем Save.

Настройка Интернет профиля закончена. Если ничего больше не требуется, нажимаем Save/Reboot.

Настройка модема закончена.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

Link – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

Ethernet – наличие соединения между модемом и компьютером.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |