Настройка ADSL-модема Лучезар 204 (IPTV)

При любой настройке желательно подключить модем к телефонной линии.

Иначе могут возникнуть проблемы при запоминании шлюза (Default Gateway) в Интернет-профиле на модеме.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN.    Удаляем все имеющиеся профили. Для этого у всех из них отмечаем  checkbox “Remove”, а затем жмем кнопку “Remove”. Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Настройка Internet

Прописываем VPI=0, VCI=35, Service Category=UBR Without PCR

Нажимаем Next

Для настройки модема в режиме Router ставим галочку напротив MAC Encapsulation Routing (MER).

Нажимаем Next.

( Если требуется настройка модема в режиме Bridge, ставим галочку напротив Bridging.

Нажимаем Next. В следующем окне так же нажимаем Next. В следующем нажимаем Save. )

В появившемся окне указываем IP адрес, маску и шлюз. Отмечаем ”Use the following DNS server addresses”. Если модем все таки потребует прописывания DNS сервера, указываем 192.168.1.1 для Primary DNS. Нажимаем Next.

Здесь ставим галочки Enable NAT, Enable Firewall и Enable WAN Service.

Service Name оставляем mer_0_35 (можем поменять название на Dsl).

Нажимаем Next.

В появившемся окне нажимаем Save.

Настройка Интернет профиля закончена. Если ничего больше не требуется, нажимаем Save/Reboot.

Для настройки профиля TVi нажимаем кнопку Add.

Настройка TVi

Прописываем VPI=0, VCI=32, Service Category=UBR Without PCR

Нажимаем Next

Ставим галочку напротив Bridging.

Нажимаем Next.

В этом окне ставим галочку Enable Bridge Service. В поле Service Name вписываем tv .

Нажимаем Next.

Получаем такие данные.

Нажимаем Save

.

Настройка профилей закончена.

Переходим в Advanced Setup / LAN

Ставим галочку Disable DHCP Server.

Нажимаем Save.

Переходим в Advanced Setup / Port Mapping

Ставим галочку Enable virtual ports on

Нажимаем кнопку Add.

В этом окне в поле Group Name вписываем tv .

Далее eth0.4, eth0.5  и  nas_0_32 переносим из окна Available Interfaces в окно Grouped Interfaces .

Нажимаем Save/Apply .

Создание группы закончено.

Переходим в Management / Save/Reboot

Нажимаем Save/Reboot .

Настройка модема закончена.

Описание индикации модема:

PWR – питание модема /горит непрерывно/

LINK – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN1 – наличие соединения между модемом и компьютером.

LAN4 – наличие соединения между приставкой и компьютером.

LAN3 – наличие соединения между второй приставкой и компьютером. (в случае подключения двух ТВ приставок на один модем)

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |

TVi       Схема подключения оборудования при наличии компьютера

|  | Рекомендуем установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором. В случае расположения компьютера и телевизора в разных комнатах или на больших расстояниях друг от друга, рекомендуем заменить кабель RJ45 на более длинный (идущий из LAN1-порта модема к компьютеру). Удлиненный кабель не должен быть более 10-12 метров для мягкого кабеля и не более 90 метров для жесткого кабеля. При необходимости подключения второго декодера AMINO, его подключение производим в порт LAN3. |
| --- | --- |

Схема подключения оборудования без компьютера

|  | При схеме подключения оборудования без использования компьютера рекомендуем Вам установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором, в данном случае можно заменить телефонный кабель RJ11 идущий из порта FXO/ADSL модема в сплиттер, на более длинный. Удлиненный кабель не должен быть более 20 метров. При необходимости подключения второго декодера AMINO, его подключение производим в порт LAN3. |
| --- | --- |

Будьте осторожны! Подключение блока питания от ADSL-модема к приставке Amino110 приводит к выходу из строя оборудования!!!