Версия от 26.05.2009 год.

Настройка ADSL-модема StarNet 2110 EH / EHR S4W+  (v. 3.7.1A_S4W+_G)

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку SETUP:

Удаляем существующие профили: Data, Video, Voice.

Заходим в каждый профиль и нажимает кнопку Delete.

Для настройки модема в режиме PPPoE создаём новый профиль нажав New Connection

В поле Username указываем логин для подключения.

В поле Password указываем пароль для подключения.

VPI:0 / VCI:35

Нажимаем Apply.

Для настройки TVi создаём новый профиль нажав New Connection

VPI:0 / VCI:32

Нажимаем Apply.

Далее заходим в LAN Configuration.

Разделяем профили по группам, как показано на изображении выше.

Далее нажимаем ссылку Configure для LAN group 1

Делаем соответствующую настройку.

Нажимаем Apply.

Далее нажимаем ссылку Configure для LAN group 2

В появившемся окне ставим галочку Server and Relay Off.

ВНИМАНИЕ! Это обязательный параметр!

Нажимаем Apply.

Включение / отключение функции беспроводного соединения (WiFi).

Заходим в раздел WIRELESS.

В меню выбираем Setup.

Enable AP: включение / отключение точки доступа.

SSID: указываем название вашей беспроводной сети.

Нажимаем Apply.

ВНИМАНИЕ : настоятельно рекомендуем ознакомиться с возможностями защиты от несанкционированного доступа к вашей беспроводной сети. Документация находится на СД диске.

По умолчанию защита отключена!!! Использование незащищенного режима позволит Вашим соседям работать в Интернете за ваш счет! Желательно, также, поменять пароль на администрирование модема.

Пример настройки безопасности.

В меню выбираем Security.

Пример защиты через WPA2-PSK (рекомендуемый).

Устанавливаем галочку WPA.

В открывшейся страничке устанавливаем галочку WPA2, Enable WPA2 Pre-authentication и

Pre-Shared Key.

В окне PSK String введите ключ подключения (пароль).

Ключ может содержать любую комбинацию букв и цифр длиной до 63-х знаков.

Далее нажимаем Apply.

Примечание: Возможно, вам понадобится загрузить и установить WPA2-обновление для Windows XP или  установить самую последнюю версию драйвера для вашей карты WiFi.

==============================================================================

Пример защиты через WEP.

Устанавливаем галочку WEP.

Устанавливаем галочку Enable WEP Wireless Security.

В Encryption Key указываем ключ доступа к вашей беспроводной сети.

Ключ должен состоять из 10 шестнадцатиричных цифр (для 64 bit).

Возможные шестнадцатиричные цифры : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Внимательно читайте примечания!

Нажимаем Apply.

Для сохранения настроек и перезагрузки модема заходим в раздел TOOLS.

в меню System Commands

Save All – сохраняет все настройки

Restart – перезагружает модем (желательно после настройки перезагрузить модем)Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема в течение 10 секунд, либо зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

Подключение к беспроводной сети WiFi.

Через Панель управления заходим в Сетевые подключения. Кликаем правой кнопкой мыши на ярыке Беспроводное сетевое соединение и выбираем Просмотр доступных беспроводных сетей.

Примечание: В свойствах протокола TCP/IP беспроводного соединения должно быть установлено автоматическое получение IP адреса и DNS серверов.

В списке найденных беспроводных сетей выбираем вашу сеть и нажимаем Подключить.

При подключении к сети система запросит ввести ключ сети, который вы указали ранее при настройке безопасности вашего беспроводного соединения.

В результате у вас должна появиться надпись Подключено.

Описание индикации модема:

PWR – питание модема /горит непрерывно/

ACT – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно;

при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN1 – наличие соединения между модемом и компьютером.

LAN4 – наличие соединения между приставкой и компьютером.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |