Версия от 22.10.2008 год.

Настройка ADSL-модема StarNet 2110 EH / EHR S4W+

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке желательно подключить модем к телефонной линии.

Иначе могут возникнуть проблемы при запоминании шлюза (Default Gateway) в профиле br1.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку SETUP:

Заходим в LAN Configuration.

В окне LAN group 1 выбираем Ethernet  и нажимаем Configure.

В появившемся окне ставим галочку Server and Relay Off.

ВНИМАНИЕ! Это обязательный параметр!

Нажимаем Apply.

Для настройки модема в режиме РОУТЕРА нужно отредактировать правило br1:

В поле «Type» выбираем Static и прописываем 3 параметра (IP Address, Mask, Default Gateway – шлюз).    VPI=0, VCI=35,     Encapsulation: LLC,

Mode: Bridged (а не Routed, как указано в родной инструкции)

Если включен Firewall, то модем из внешней сети (WAN) пинговаться не будет, если Firewall выключен, то модем будет пинговаться и на него можно зайти из внешней сети.

Нажимаем Apply.

Для настройки модема в режиме PPPoE нужно отредактировать правило br1:

В поле Username указываем логин для подключения.

В поле Password указываем пароль для подключения.

Нажимаем Apply.

Удаляем правила br2,br3, br4,br5,br6,br7,br8.

Включение / отключение функции беспроводного соединения (WiFi)

Заходим в раздел WIRELESS.

В меню выбираем Setup.

Enable AP: включение / отключение точки доступа.

SSID: указываем название вашей беспроводной сети.

Нажимаем Apply.

ВНИМАНИЕ : настоятельно рекомендуем ознакомиться с возможностями защиты от несанкционированного доступа к вашей беспроводной сети. Документация находится на СД диске.

По умолчанию защита отключена!!!

Простая настройка безопасности.

В меню выбираем Security.

Включаем WEP. Устанавливаем галочку Enable WEP Wireless Security.

В Encryption Key указываем ключ доступа к вашей беспроводной сети.

Нажимаем Apply.

После данной операции при подключении компьютера к вашей беспроводной сети необходимо будет указать ключ доступа.

Для сохранения настроек и перезагрузки модема заходим в раздел TOOLS.

в меню System Commands

Save All – сохраняет все настройки

Restart – перезагружает модем (желательно после настройки перезагрузить модем)Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема в течение 10 секунд, либо зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

К сведению :

С точки зрения качества услуги, лучше в разделе Advanced -> PVC bundle поставить галочку Enable PVC bundle. А далее провести “разводку трафика” по портам ( br1 <Интернет> на 1-3 порты, br4 <IPTV> на 4 порт). К сожалению, нередки случаи, что при такой настройке на каком то моменте, услуга IPTV перестает работать. Приходится перезаводить правило br4 и заново определять PVC bundle.

Вследствии этого, при типовой инсталляции мы PVC bundle не включаем.

Описание индикации модема:

PWR – питание модема /горит непрерывно/

ACT – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно;

при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN1 – наличие соединения между модемом и компьютером.

LAN4 – наличие соединения между приставкой и компьютером.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |