Версия от 18.07.2007 год.

Настройка ADSL-модема StarNet 2110 EHR S4 V1.2 для просмотра ip-tv

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке желательно подключить модем к телефонной линии.

Иначе могут возникнуть проблемы при запоминании шлюза (Default Gateway) в профиле br1.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку SETUP:

Заходим в LAN Configuration.

В окне LAN group 1 выбираем Ethernet  и нажимаем Configure.

В появившемся окне ставим галочку Server and Relay Off.

ВНИМАНИЕ! Это обязательный параметр!

Нажимаем Apply.

Для настройки модема в режиме РОУТЕРА нужно отредактировать правило br1:

В поле «Type» выбираем Static и прописываем 3 параметра (IP Address, Mask, Default Gateway – шлюз).    VPI=0, VCI=35,     Encapsulation: LLC,

Mode: Bridged (а не Routed, как указано в родной инструкции)

Если включен Firewall, то модем из внешней сети (WAN) пинговаться не будет, если Firewall выключен, то модем будет пинговаться и на него можно зайти из внешней сети.

Удаляем правила br2,br3,br5,br6,br7,br8.

Проверяем правило br4 (можно его удалить с последующим пересозданием под названием IPTV или TVi). Соединение тип bridge,VPI=0,VCI=32. Для применения введённых настроек нажимаем кнопку Apply и ждём 1-2 минуты, пока страница не обновится.

Далее необходимо обязательно сохранить все настройки, перейдя на закладку TOOLS.

ВНИМАНИЕ : перед запоминанием лучше убедиться в том, что прописан шлюз (Default Gateway)

в профиле br1.

в меню System Commands

Save All – сохраняет все настройки

Restart – перезагружает модем (желательно после настройки перезагрузить модем)Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема в течение 10 секунд, либо зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

К сведению :

С точки зрения качества услуги, лучше в разделе Advanced -> PVC bundle поставить галочку Enable PVC bundle. А далее провести “разводку трафика” по портам ( br1 <Интернет> на 1-3 порты, br4 <IPTV> на 4 порт). К сожалению, нередки случаи, что при такой настройке на каком то моменте, услуга IPTV перестает работать. Приходится перезаводить правило br4 и заново определять PVC bundle.

Вследствии этого, при типовой инсталляции мы PVC bundle не включаем.

Описание индикации модема:

PWR – питание модема /горит непрерывно/

ACT – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно;

при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

TXD/RXD – обмен данными по DSL или LAN /есть обмен: мигает; нет обмена: не горит/

LAN1 – наличие соединения между модемом и компьютером.

LAN4 – наличие соединения между приставкой и компьютером.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |

TVi       Схема подключения оборудования при наличии компьютера

|  | Рекомендуем установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором. В случае расположения компьютера и телевизора в разных комнатах или на больших расстояниях друг от друга, рекомендуем заменить кабель RJ45 на более длинный (идущий из LAN1-порта модема к компьютеру). Удлиненный кабель не должен быть более 10-12 метров для мягкого кабеля и не более 90 метров для жесткого кабеля. |
| --- | --- |

Схема подключения оборудования без компьютера

|  | При схеме подключения оборудования без использования компьютера рекомендуем Вам установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором, в данном случае можно заменить телефонный кабель RJ11 идущий из порта FXO/ADSL модема в сплиттер, на более длинный. Удлиненный кабель не должен быть более 20 метров. |
| --- | --- |

Будьте осторожны! Подключение блока питания от ADSL-модема к приставке Amino110 приводит к выходу из строя оборудования!!!