Процедура настройки модема Star-net 2110 v7.20

Шаг 1 - Подключение модема

1.	Подключите модем к компьютеру и телефонной линии:

а) Телефонный провод от телефонной розетки подключите к гнезду LINE

сплиттера;

б) Подключите гнездо DSL модема к гнезду MODEM сплиттера;

в) Подключите телефон к гнезду PHONE сплиттера.

2.	Подключите модем к компьютеру:

Соедините кабелем UTP Ethernet гнездо LAN и сетевую плату компьютера.

3.	Включите питание модема:

а) Подключить блок питания модема к гнезду POWER;

б) Включить выключатель ON/OFF.

После выполнения подключения у вас должны гореть следующие индикаторы: PWR, LAN

(если компьютер включен), CD (мигает либо загорается в течение 1 мин).

Шаг 2 - Настройка модема

Указанные настройки приведены на примере параметров для провайдера Дальсвязь в

режиме маршрутизатора (роутера).

1.	Настройте Вашу сетевую	карту, к которой подключен модем, следующим образом:

Пуск->Подключения->Показать все

либо

Пуск ->  Настройка -> Сетевые подключения,

выберите сетевой адаптер и откройте его свойства(Щелкнуть правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети):

Выберите Протокол Интернет (TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства»:

Заполните все поля ввода как на рисунке:

IP-адрес - 192.168.1.5

Маска подсети - 255.255.255.0

Основной шлюз - 192.168.1.1

адреса DNS-серверов 85.28.195.130 и 85.28.195.129

После этого нажмите кнопку  «ОК». Закройте окно свойств адаптера нажатием кнопки «ОК».

Шаг 3 - Запустите интернет-браузер и введите в окно адреса 192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Шаг 4 – Нажимаем вверху вкладку SETUP:

Шаг 5 – В левой части окна нажимаем LAN Configuration, после этого справа нажимаем Configure

Шаг 6 – В низу появившегося окна выбираем Server and Realy Off и нажимаем кнопку Apply

Шаг 7 -  Нажимаем в левой части окна закладку Modem и выбираем режим работы MULTI_MODE,  для применения нужного параметра нажимаем кнопку Apply

Шаг 8 -  Нажимаем в левой части окна закладку br1,  в появившемся окне в поле Type выбираем режим Static

Шаг 9 -  Прописываем 5 параметров (IP Address, Mask, Default Gateway – шлюз).

ВНИМАНИЕ! ИКСЫ(Х) ВВОДИТЬ НЕ НАДО, вводите СВОИ ЦИФРЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА!!!

1. IP Address - IP-адрес (из договора, вида 85.28.x.x),

2. Mask  - Маска подсети (из договора, вида 255.255.255.x)

3. Default Gateway - Основной шлюз (из договора, вида 85.28.x.x)

4. DNS1 и DNS2 - Адреса DNS-серверов 85.28.195.130 и 85.28.195.129

Сохраняем настройки на кнопку Apply

Шаг 10 - Необходимо обязательно сохранить все настройки, перейдя на вкладку TOOLS в верхней части окна.

Нажимаем в левой части окна закладку System Commands

Нажимаем кнопку Save All – для сохранения всех настроек, а затем нажимаем кнопку

Restart – для перезагрузки модема.

III. Возможные проблемы и способы их решения

1. Невозможно войти в страницу настроек модема. Браузер выдает ошибку при попытке обратиться по адресу 192.168.1.1

− 	Проверьте,	что на	модеме горит индикатор LAN, на	сетевой карте компьютера	также	горит светодиод.	Модем должен быть	включен. В противном случае убедитесь, что сетевая карта исправна, кабель исправен.

− 	Перезагрузите модем. Для этого при включенном модеме нажмите на его задней панели кнопку «Reset» и удерживайте ее в течение 15 секунд.

−	Проверьте настройки Вашего браузера. Убедитесь, что отключен прокси-сервер для локальных адресов.

2.	Не устанавливается соединение с провайдером

−	Убедитесь, что Ваш провайдер уже подключил Вам услугу ADSL

−	Проверьте, что индикатор CD горит постоянно. Если он мигает, значит

модем	не может установить физическое соединение с оборудованием провайдера.	Проверьте правильность подключения модема и телефонной линии к сплиттеру. Попробуйте подключить модем напрямую к линии без сплиттера (время установки соединения – до 1 минуты).

−	Убедитесь что ДО сплиттера нет никаких дополнительных разводок и телефонных аппаратов.

−	Проверьте еще раз все параметры	настройки модема. Пожалуйста, не забывайте после любых изменений настроек сохранять их и перезагружать модем(в разделе Tools -> System Commands кнопкой Save All и Restart.

3.	Соединение установлено, но в интернет доступа нет.

−	Проверьте настройки Вашего брандмауэра и антивируса (если установлены), отключите их на время проверки.

Если проблема не устранена, обратитесь в службу Технической поддержки 411-222