Настройка ADSL-модема StarNet 2110 EHR V7.0+

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке модема желательно отключить телефонную линию от модема.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Идём на страничку SETUP:

Для настройки модема в режиме РОУТЕРА можно отредактировать правило br1:

В поле «Type» выбираем Static и прописываем 5 параметров (IP Address, Mask, Default Gateway – шлюз, DNS1 и DNS2).

VPI=0, VCI=35,

Encapsulation: LLC,

Mode: Bridged (а не Routed, как указано в родной инструкции)

Если включен Firewall, то модем из внешней сети (WAN) пинговаться не будет, если Firewall выключен, то модем будет пинговаться и на него можно зайти из внешней сети.

Для применения введённых настроек нажимаем кнопку Apply и ждём 1-2 минуты, пока страница не обновится.

Дальнейшие три шага настройки носят рекомендательный характер и для режима РОУТЕРА необязательны.

- Выбрать на закладке Modem режим работы не MMODE, а T1413 или GDMT, в этом случае соединение по DSL-каналу (индикатор CD) будет устанавливаться от 15 секунд до 2-х минут, тогда как в режиме MMODE этот процесс может занять намного больше времени.

Для применения нужного параметра жмём кнопку Apply

2) Переходим на закладку ADVANCED в меню SNMP

Убираем обе галочки и жмём Apply

3) Далее переходим в меню Multicast

Включаем режим IGMP Multicast (ставим галочку) и выбираем для него подсоединение br1 (ставим точку), затем жмём кнопку Apply.

Режим Multicast необходим для просмотра видео-потока через ADSL.

Далее необходимо обязательно сохранить все настройки, перейдя на закладку TOOLS

в меню System Commands

Save All – сохраняет все настройки

Restart – перезагружает модем (желательно после настройки перезагрузить модем)

Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема в течение 10 секунд, либо зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

Если модем используется с отключенной функцией Firewall, то необходимо сменить Username и Password на вход в модем (закладка TOOLS, меню User Management)

Если модем используется в режиме BRIDGE, то из рекомендаций можно сделать только первый пункт (выбор Modulation Type)

Также выявлена следующая ошибка: если стереть все правила работы (br1-br8), и создать новое правило работы в режиме РОУТЕРА, то не запоминается Default Gateway (шлюз). В этом случае надо сохранить все настройки модема и перезагрузить его, после этого снова зайти в созданное правило и прописать шлюз заново.

После настройки необходимо сконфигурировать протокол TCP/IP сетевой карточки следующим образом:

– получить IP-адрес автоматически

– либо прописать статический IP-адрес (192.168.1.х), маску подсети (255.255.255.0) и основной шлюз (192.168.1.1)

– адреса DNS-серверов (85.28.195.130 и 85.28.195.129) нужно прописать в протоколе TCP/IP сетевой карточки, так как служба DHCP в модеме (только для DNS)  некорректно работает в некоторыми версиями WindowsXP.

Не забудьте подключить модем к телефонной линии после настройки.

Описание индикации модема:

PWR – питание модема /горит непрерывно/

CD – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно;

при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

TXD/RXD – обмен данными по DSL или LAN /есть обмен: мигает; нет обмена: не горит/

LAN – наличие соединения между модемом и компьютером.

Схема подключения к телефонной линии:

Или упрощённая схема: