Настройка ADSL-модема Starnet AR800

По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Настройка модема в режиме РОУТЕРА.

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN Service.

Удаляем все имеющиеся профили. Для этого у всех из них отмечаем  checkbox “Remove”, а затем жмем кнопку “Remove”.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Выбираем atm0/(0_0_35) и нажимаем Next.

Устанавливаем галочку IP over Ethernet и нажимаем Next

Устанавливаем галочку Use the following Static IP address.

В соответствующие поля вписываем IP адрес, маску и шлюз. Нажимаем Next

Устанавливаем галочки, как показано на изображении. Нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Указываем адреса DNS серверов. Нажимаем Next.

Нажимаем Apply/Save

Настройка модема в режиме РОУТЕРА завершена.

Настройка модема в режиме PPPoE.

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN Service.

Удаляем все имеющиеся профили. Для этого у всех из них отмечаем  checkbox “Remove”, а затем жмем кнопку “Remove”.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Выбираем atm0/(0_0_35) и нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Указываем выданные Username и Password.

Остальные параметры устанавливаем, как показано на изображении.

Нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Указываем адреса DNS серверов. Нажимаем Next.

Нажимаем Apply/Save

Настройка модема в режиме PPPoE завершена.

Настройка IP TV.

Заходим в Advanced Setup \ Layer2 Interface \ ATM Interface

Создаём новый интерфейс.

Нажимаем Add.

Устанавливаем все параметры, как показано на изображении.

Нажимаем Apply/Save

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN Service.

Нажимаем Add.

Выбираем новый интерфейс и нажимаем Next.

Устанавливаем галочку Bridging и нажимаем Next.

Нажимаем Apply/Save

Переходим в Interface Grouping.

Удаляем профили Voice и Video.

Нажимаем Add.

Указываем Group Name.

В окне WAN Interface used in the grouping выбираем IP TV профиль (br_0_0_32/atm4).

Переносим необходимые интерфейсы в новую группу.

Нажимаем Apply/Save

Настройка IP TV завершена.

Для перезагрузки модема заходим в Management \ Reboot.

Нажимаем Reboot.

Для сброса настроек в заводскую конфигурацию Management \ Settings \ Restore Default

Нажимаем Restore Default Settings.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

ADSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

E1-E4 – наличие соединения между модемом и компьютером или TVi приставкой.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |