Настройка ADSL-модема Starnet AR800 v1.11

По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Настройка модема в режиме PPPoE.

Идём на страничку Configuration \ Internet Connection.

Удаляем все имеющиеся профили.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Указываем PVC Name (любое). VPI: 0 | VCI: 35

Нажимаем Next.

Выбираем PPP over Ethernet (PPPoE) и нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Указываем выданные Service Name, User Name и Password.

Нажимаем Next.

Нажимаем Apply.

Настройка модема в режиме PPPoE завершена.

Настройка IP TV.

Идём на страничку Configuration / Internet Connection.

Нажимаем Add.

Указываем PVC Name (любое). VPI: 0 | VCI: 32

Нажимаем Next.

Выбираем Bridging и нажимаем Next.

Нажимаем Apply.

Переходим в Services / IGMP.

Нажимаем ссылку IGMP Snooping, устанавливаем галочку IGMP Snooping Enabled (по умолчанию уже включен) и выбираем профиль TVi в выпадающем меню Upstream Router Interface.

Нажимаем Apply.

Для разброса сигнала по портам переходим PVC Mapping

Выставляем необходимые интерфейсы по портам.

Нажимаем Apply.

Настройка IP TV завершена.

Настройка модема в режиме Router.

Идём на страничку Configuration \ Internet Connection.

Удаляем все имеющиеся профили.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Указываем PVC Name (любое). VPI: 0 | VCI: 35

Нажимаем Next.

Выбираем RFC2684 (IPv4) и нажимаем Next.

Выбираем Use the following IP address.

Указываем в соответствующих полях IP адрес, маску и шлюз. Включаем NAT (Enable NAT).

Нажимаем Next.

Нажимаем Apply.

Настройка модема в режиме Router завершена.

Для перезагрузки модема заходим в Admin \ Reboot.

Нажимаем Reboot.

Для сброса настроек в заводскую конфигурацию в меню Reboot From выбираем Factory и нажимаем Reboot.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

ADSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

E1-E4 – наличие соединения между модемом и компьютером или TVi приставкой.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |