Настройка ADSL-модема Starnet AR800-WiFi v1.5

По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

Примечание: после первоначальной настройки модема в режим Router, при желании, можно  перенастроить сетевую карту на автоматическое получение IP адреса и адреса DNS сервера.

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Включение DHCP.

Идём на страничку Advanced \ LAN

Включаем DHCP (Enable DHCP Server). Устанавливаем Start IP Address : 192.168.1.20

Нажимаем Apply/Save

Возможны три варианта настройки доступа к Интернет.

- Настройка доступа в Интернет в режиме Router (PPPoE).

Идём на страничку Advanced \ WAN Service

Удаляем все имеющиеся профили, нажимая несколько раз кнопку Remove в нижней части страницы, до тех пор пока напротив надписи Connection Name не появится надпись New WAN.

Далее для создания интернет подключения по технологии PPPoE на этой же странице заполняем поле Service Name, то есть указываем имя подключения, какое угодно. В примере мы даем имя Rostelecom. Указываем параметры VPI:0 / VCI:35

На против пункта Select WAN service type – выбираем PPP over Ethernet (PPPoE)

В появившехся полях PPP Username и PPP Password вписываем реквизиты (то есть логин и пароль) с карточки PPPoE.

На против пункта Service Mode выбираем INTERNET

На против пункта Port Bind ставим галочки на LAN портах, через которые планируется дать доступ до этого подключения, в примере ниже выделен LAN1 LAN2, что означает что доступ к данному подключению будут иметь компьютеры и устройства подключенные к 1му и 2му портам модема.

Для разрешения доступа к данному подключению через Wi-Fi необходимо поставить галочки SSID…

Устанавливаем галочку в Enable LAN DHCP.

Параметр PPP Connection по умолчанию стоит в режиме Always online. В этом режиме модем сразу после включения будет устанавливать PPPoE соединение, и поддерживать его все время. Соединение такого рода проще в настройке, но менее экономно по трафику, так как Ваш модем всегда подключен к Internet. Если выбрать пункт On-demand dial-up or break и проставить в поле No data transfer after 30 минут, то модем будет устанавливать PPPoE соединение только при первой попытке выхода в Internet. Если после некоторого времени работы в Internet, в течении всего периода, определенного в No data transfer after (30 минут), не будет ни одного обращения во «внешний мир» или Ваш ПК будет просто выключен, - то модем автоматически разорвет соединение.

После ввода всех данных и выбора необходимых параметров нажимаем Save.

- Настройка доступа в Интернет в режиме Router (Static).

Идём на страничку Advanced \ WAN Service

Удаляем все имеющиеся профили нажимая несколько раз кнопку Remove в нижней части страницы, до тех пор пока напротив надписи Connection Name не появится надпись New WAN.

Далее, для создания интернет подключения по технологии Static-IP, на этой же странице заполняем поле Service Name, то есть даем имя подключения, какое угодно. В примере мы даем имя Rostelecom.

Указываем параметры VPI:0 / VCI:35

Напротив пункта Select WAN service type – выбираем MAC Encapsulation Routing (MER)

Напротив пункта Service Mode выбираем INTERNET

Напротив пункта Port Bind ставим галочки на LAN портах, через которые планируется дать доступ до этого подключения, в примере ниже выделен LAN1 LAN2, что означает что доступ к данному подключению будут иметь компьютеры и устройства подключенные к 1му и 2му портам модема.

Для разрешения доступа к данному подключению через Wi-Fi необходимо поставить галочки SSID…

Устанавливаем галочку в Enable LAN DHCP.

Из появившихся опций, выбираем Use the following Static IP address

В появившихся полях вносим сетевые реквизиты, то есть напротив WAN IP Address пишем ip адрес согласно выданным реквизитам, в WAN Subnet Mask — пишем маску подсети (чаще всего 255.255.255.240) и в WAN gateway IP Address — пишем шлюз. Также необходимо заполнить Primary DNS server, Secondary DNS server – согласно полученным реквизитам.

После ввода всех данных и выбора необходимых параметров нажимаем Save.

- Настройка доступа в Интернет в режиме Bridge.

Идём на страничку Advanced \ WAN Service

Удаляем все имеющиеся профили нажимая несколько раз кнопку Remove в нижней части страницы, до тех пор пока напротив надписи Connection Name не появится надпись New WAN.

Далее, на этой же странице заполняем поле Service Name, то есть даем имя подключения, какое угодно. В примере мы даем имя Rostelecom.

Указываем параметры VPI:0 / VCI:35

Напротив пункта Select WAN service type – выбираем Bridging

Напротив пункта Service Mode выбираем INTERNET

Напротив пункта Port Bind ставим галочки на LAN портах, через которые планируется дать доступ до этого подключения, в примере ниже выделен LAN1 LAN2, что означает что доступ к данному подключению будут иметь компьютеры и устройства подключенные к 1му и 2му портам модема.

Для разрешения доступа к данному подключению через Wi-Fi необходимо поставить галочки SSID…

Устанавливаем галочку в Enable LAN DHCP.

После ввода всех данных и выбора необходимых параметров нажимаем Save.

Примечание : При таком варианте конфигурации Вам необходимо прописать свой логин PPPoE (или, в зависимости от способа подключения, выделенный Вам IP адрес) непосредственно на ПК.

Настройки безопасности Интернет подключения ! (Важно!!!)

При настройке подключения к Интернет в режиме Router ОБЯЗАТЕЛЬНО включите и настройте firewall, так как описано на данной странице.

Идём на страничку Advanced \ Firewall

Устанавливаем галочку Global firewall settings в Enable.

Нажимаем Apply/Save

Далее открываем Access Control.

Устанавливаем галочки для WAN интерфейса так , как показано ниже на изображении.

Устанавливаем галочки, как показано на изображении.

Нажимаем Apply/Save

Настройка IP TV.

Идём на страничку Advanced \ WAN Service.

Нажимаем кнопку New Connection в верхней части страницы.

Service Name, указываем имя подключения, какое угодно. В примере мы даем имя TVi.

Указываем параметры VPI:0 / VCI:32

Напротив пункта Service Mode выбираем INTERNET.

На против пункта Port Bind ставим галочки на LAN портах, через которые планируется дать доступ до этого подключения, в примере ниже выделен LAN3 LAN4, что означает что доступ к данному подключению будут иметь устройства подключенные к 3му и 4му портам модема.

В пункте Enable LAN DHCP убираем галочку.

После ввода всех данных и выбора необходимых параметров нажимаем Save.

Далее идем в пункт Advanced \ IGMP Snooping. Убираем галочку Enable IGMP Snooping.

Нажимаем Apply.

Включение и настройка Wi-Fi

В верхнем меню нажимаем на иконку  Wireless

Включаем WiFi (Enable Wireless)

В поле SSID указываем название сети (по умолчанию WI-FI_WLAN)

В поле Country выбираем страну

В поле Max Clients указываем количество одновременно подключенных компьютеров к сети WiFi

Нажимаем Apply/Save

ВНИМАНИЕ : настоятельно рекомендуем ознакомиться с возможностями защиты от несанкционированного доступа к вашей беспроводной сети. По умолчанию защита включена!!! Использование незащищенного режима позволит Вашим соседям работать в Интернете за ваш счет! Желательно, также, поменять пароль на администрирование модема.

Пример настройки безопасности.

В меню слева выбираем Security.

В поле Network Authentication выбираем метод защиты (рекомендуем оставить по метод, используемый по умолчанию)

В поле WPA Pre-Shared Key указываем пароль для подключения к вашей Wi-Fi сети.

Нажимаем Apply/Save

Настройка Wi-Fi завершена.

Приложение 1: Резервное сохранение настроек модема.

В верхнем меню нажимаем на иконку  Management

В открывшемся окне рекомендуется поменять пароль для входа в настройка модема.

Для сохранения настроек модема в виде конфигурационного файла на Ваш компьютер нажимаем

Backup Config

Нажимаем Backup Settings и сохраняем файл у себя на компьютере.

Приложение 2: Восстановление настроек модема из резервной копии.

Для восстановления настроек модема из конфигурационного файла нажимаем Update Config

Нажимаем кнопку “Обзор…”, в появившемся окне выбираем файл конфигурации созданный ранее.

Нажимаем Update Settings.

Приложение 3: сброс настроек модема в «заводские установки».

Заходим в Reboot

Для сброса настроек модема в заводские устанавливаем галочку Reset to factory default settings и нажимаем Reboot

Приложение 4: Настройка подключения к беспроводной сети Wi-Fi на ПК.

Настройка подключения к беспроводной сети Wi-Fi в операционной системе Windows XP.

Через Панель управления заходим в Сетевые подключения. Кликаем правой кнопкой мыши на ярыке Беспроводное сетевое соединение и выбираем Просмотр доступных беспроводных сетей.

Примечание: В свойствах протокола TCP/IP беспроводного соединения должно быть установлено автоматическое получение IP адреса и DNS серверов.

В списке найденных беспроводных сетей выбираем вашу сеть и нажимаем Подключить.

При подключении к сети система запросит ввести ключ сети, который вы указали ранее при настройке безопасности вашего беспроводного соединения.

В результате у вас должна появиться надпись “Подключено”.

Возможно, вам понадобится загрузить и установить WPA2-обновление для Windows XP или  установить самую последнюю версию драйвера для вашей карты Wi-Fi.

Настройка подключения к беспроводной сети Wi-Fi в операционной системе Windows 7.

В нижнем правом углу возле панели часов нажимаем на ярлык доступных сетей.

В списке доступных сетей выбираем вашу сеть и нажимаем Подключение

При подключении к сети система запросит ввести ключ сети, который вы указали ранее при настройке безопасности вашего беспроводного соединения.

Вводим ключ доступа к Вашей Wi-Fi сети и нажимаем кнопку OK.

В результате в списке доступных сетей напротив вашей сети  должна появиться надпись “Подключено”.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

ADSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно;

при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN1..4 – наличие соединения между модемом и устройством.

Internet – моргает при передаче данных.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |