Настройка ADSL-модема Unispot US-22 (версия от 16.09.2007 г.)

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Внимание, на данном модеме IPTV корректно работает только :

- при прошивке Version: 1.21NAT2.7822A+ (не менее);

- к порту Ethernet1 ничего  не должно быть подключено, Ничего, – вплоть до кабеля Ethernet.

Далее предполагается также, что настройки модема сброшены в состояние “по умолчанию” (Maintenance -> Restart -> отмечаем Reset to factory default settings - > нажимаем Restart).

Настройка Internet

Идём на страничку Quick Start:

(Если модем будет работать в режиме Bridge, выставляем имеющегося соединения VPI=0, оставляя протокол RFC1483 Bridge. Но такой режим работы мы не рекомендуем.)

Выставляем : Protocol RFC1483 Bridge with NAT, VPI/VCI 0/35. Отключаем DHCP клиента. Выставляем свой IP адрес и маску сети. Нажимаем Apply.

Заходим во вкладку Advanced Settings -> Static Routes, жмем кнопку Create new ipv4 route.

В поле Gateway прописываем шлюз абонента и жмем кнопку Add Static Route.

Заходим во вкладку Advanced Settings -> NAPT, жмем кнопку Enable NAT to internal interfaces, чем приводим статус NAPT к следующем виду .

Настройка TVi

Заходим во вкладку Connection Setting, жмем Create new connection service.

Выбираем RFC1483 Bridge, нажимаем Go to next step.

Выставляем значение VPI=0 VCI=32, жмем Create this new service.

Получаем следующую конфигурацию в Connection Settings.

Здесь rfc1483-0  - это connection для работы в Internet, а rfc1483-1  - это connection для TVi.

Заходим во вкладку System Settings -> DHCP Server, ставим галочку в поле Delete, жмем Apply. Далее нажимаем Disable DhspServer, чем приводим конфигурацию к следующему виду.

Заходим во вкладку Advanced Settings->Port-PVC. Нажимаем Edit группы Vlan2.

Выбираем группу rfc1483-1 жмем Apply.

Опять нажимаем Edit группы Vlan2, выбираем Vport4 жмем Apply. Опять нажимаем Edit группы Vlan2, выбираем  Vport3 жмем Apply. В данной конфигурации второй порт модема сконфигурирован для Internet, третий и четвертый для IP-TV. Первый порт модема вообще не используем, иначе возникают помехи на IPTV.

Примечание : Connection rfc1483 всегда остается в группе Default. Даже если его название не будет отражено на экране – такое бывает.

Переходим на вкладку Maintenance-> Save, жмем кнопку Save, сохраняя произведенные настройки.

Модем готов к работе.

Назначение светодиодов на передней панели модема:

- LAN – сигнализирует о физическом подключении модема к ПК

- ACT – сигнализирует об активном подключении к сети (обмен данными между ПК и сетью интернет)

- PWR – сигнализирует о наличии питания сети 220 В.

- WAN – сигнализирует о подключении модема по линии ADSL к станционному оборудованию. Если модемы находятся в состоянии соединения индикатор светиться постоянно. Если подключении к линии ADSL отсутствует   то индикатор не горит. Мигание сигнализирует о наличии физ. среды передачи и отсутствия связи модема со станционным оборудованием (параметры телефонной линии не удовлетворяют требованиям для подлключения).

- ALM – сигнал аварии.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |

TVi       Схема подключения оборудования при наличии компьютера

|  | Рекомендуем установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором. В случае расположения компьютера и телевизора в разных комнатах или на больших расстояниях друг от друга, рекомендуем заменить кабель RJ45 на более длинный (идущий из LAN2-порта модема к компьютеру). Удлиненный кабель не должен быть более 10-12 метров для мягкого кабеля и не более 90 метров для жесткого кабеля. При необходимости подключения второго декодера AMINO, его подключение производим в порт LAN3. |
| --- | --- |

Схема подключения оборудования без компьютера

|  | При схеме подключения оборудования без использования компьютера рекомендуем Вам установить ADSL-модем и Декодер AMINO рядом с телевизором, в данном случае можно заменить телефонный кабель RJ11 идущий из порта FXO/ADSL модема в сплиттер, на более длинный. Удлиненный кабель не должен быть более 20 метров. При необходимости подключения второго декодера AMINO, его подключение производим в порт LAN3. |
| --- | --- |

Будьте осторожны! Подключение блока питания от ADSL-модема к приставке Amino110 приводит к выходу из строя оборудования!!!