Настройка ADSL-модемов в режиме PPPoE

Если Вы настраиваете авторизацию PPPoE на компьютере или любом другом устройстве, стоящем за модемом, то сам модем Вам необходимо настроить в режиме Bridge (VPI=0;VCI=35). Данный  же документ описывает настройку авторизации PPPoE на ADSL модеме.

В отличии от настройки статического адреса, нет необходимости при любой настройке подключать модем к телефонной линии.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

Настройка ADSL-модемов:

6211-a1-302, Intercross 5633E, Luchezar 201, Luchezar 204, UniSpot,

ZTE-ZXDSL-831II

Примечание: WEB интерфейс настройки представленных в данном списке моделей модемов может незначительно отличаться.

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Если модем настраивался ранее, то настройки необходимо вернуть в заводские.

Management > Settings > Restore Default

Через пару минут возвращаемся к настройке модема.

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN.

Удаляем все имеющиеся профили. (На однопортовых модемах зачастую проставлен только один Wan interface. Его и удаляем.) Для этого у всех из них отмечаем  checkbox “Remove”, а затем жмем кнопку “Remove”.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку “Add”.

Прописываем VPI=0, VCI=35, Service Category=UBR Without PCR

Нажимаем Next

Для настройки модема в режиме PPPoE ставим галочку напротив PPP over Ethernet (PPPoE).

Нажимаем Next.

Заполняем поля Username, Password и  Service Name.

- Dial on demand можно оставить пустым. Тогда модем сразу после включения будет устанавливать PPPoE соединение, и поддерживать его все время. Соединение такого рода проще в настройке, но менее экономно по трафику, так как Ваш модем всегда подключен к Internet.

- Если отметить пункт Dial on demand и проставить Inactivity Timeout в 30 минут, то модем будет устанавливать PPPoE соединение только при первой попытке выхода в Internet. Если после некоторого времени работы в Internet, в течении всего периода, определенного в Inactivity Timeout (30 минут), не будет ни одного обращения во «внешний мир» или Ваш ПК будет просто выключен, - то модем автоматически разорвет соединение.

Нажимаем Next.

Здесь ставим галочку Enable WAN Service.

Service Name оставляем pppoe_0_35_1.

Нажимаем Next.

Обратите внимание на параметры NAT и Firewall. Они должны быть включены (Enabled).

В появившемся окне нажимаем Save.

Настройка Интернет профиля закончена. Если ничего больше не требуется, нажимаем Save/Reboot.

До перезагрузки модема PPPoE соединение устанавливаться не будет.

Полное сохранение настроек и перезагрузка модема производится в Management > Save / Reboot

Диагностика подключения.

Device Info > WAN

Статус UP и наличие IP адреса означает, что модем установил PPPoE соединение и получил IP адрес.

Device Info > Route

Destination 0.0.0.0 означает, что модем корректно получил Default Gateway (шлюз по умолчанию).

Если такой строки нет, то Вы, скорее всего не сбросили старые настройки (Restore Default Settings) .

Важно :  Если строки с Destination 0.0.0.0 нет, то модем корректно работать не будет.

Diagnostics

Значение PASS для Test ADSL Synchronization, убеждает нас в том, что модем установил связь с DSLAM-ом. На значения для “Test ATM OAM….” не обращаем внимания,  они могут быть разными в зависимости от технической архитектуры оборудования у провайдера.

В остальном нас интересуют данные из нижней таблицы “Test the connection to your Internet service provider”, которые лучше рассматривать последовательно.

“Test PPP server connection” – есть ли доступ к PPPoE серверу.

“Test authentication with ISP” – прошла ли аутенификация по логину и паролю.

“Test the assigned IP address” – получен ли с сервера IP адрес.

“Ping default gateway” – проходит ли пинг до шлюза по умолчанию.

“Ping primary DNS” – проходит ли пинг до DNS сервера.

Значение PASS напротив всех параметров означает, что модем настроен корректно и готов к работе.

Если три «верхних» параметра и Ping primary DNS имеют значение PASS, а параметр Ping default gateway имеет значение FAIL,  то это скорее всего означает одно из двух :

- на данном подключении отрицательный баланс (или используется Test-овое подключение). При этом должен работать http доступ к серверу статистики issa.kamchatka.ru и проходить ping 85.28.194.11 (ping www.kamchatka.ru) и ping 85.28.195.130 (DNS).

Настройка ADSL-модемов:

6211-a3-302, StarNet 2110, StarNet 2110 EHR S4 V1.2, StarNet 2110 EHR S4+ V3.0

StarNet 2110 EH&EHR S4W+

Примечание: WEB интерфейс настройки представленных в данном списке моделей модемов может незначительно отличаться.

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Если модем настраивался ранее, то настройки необходимо вернуть в заводские.

Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

Сброс настроек может занять несколько минут.

Далее идём на страничку SETUP:

Для настройки модема в режиме PPPoE нужно отредактировать правило br1:

В поле Username указываем логин для подключения.

В поле Password указываем пароль для подключения.

Необходимо также проверить, что отмечен Default Gateway.

- On demand можно оставить пустым. Тогда модем сразу после включения будет устанавливать PPPoE соединение, и поддерживать его все время. Соединение такого рода проще в настройке, но менее экономно по трафику, так как Ваш модем всегда подключен к Internet.

- Если отметить пункт On Demand, то модем будет устанавливать PPPoE соединение только при первой попытке выхода в Internet. Если после некоторого времени работы в Internet, в течении всего периода, определенного в Keep Alive (10 минут), не будет ни одного обращения во «внешний мир» или Ваш ПК будет просто выключен, - то модем автоматически разорвет соединение.

Нажимаем Apply.

Для сохранения настроек и перезагрузки модема заходим в раздел TOOLS.

в меню System Commands

Save All – сохраняет все настройки

Restart – перезагружает модем (желательно после настройки перезагрузить модем). Для сброса всех настроек и перевода модема в режим по умолчанию (BRIDGE), следует либо нажать кнопку сброса Reset на задней панели модема в течение 10 секунд, либо зайти на него (закладка TOOLS, меню System Commands) и нажать кнопку Restore Defaults.

После сохранения настроек модем необходимо аппаратно перезагрузить

(отключить питание на несколько секунд)

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

DSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

Ethernet – наличие соединения между модемом и компьютером.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |