Настройка Aviv ADSL modem SRE01035

Сначала надо настроить протокол TCP/IP сетевой карты компьютера

В свойствах протокола указать IP-адрес и маску подсети

Далее запустить Internet Explorer и зайти на адрес:

http://192.168.1.1

В появившемся окне авторизации ввести

Login: root

Password: root

После успешной авторизации появится окно

Далее следуете в Quick Configuration

Изменить отмеченные поля в соответствии с сетевыми атрибутами: VCI=35; Bridge=Disable; IGMP=Enable; IP Address= 81.176.xxx.yyy (с бумажки); Subnet Mask=255.255.255.240;

Default Route=Enable; Gateway IP Address=81.176.xxx.zzz (с бумажки);

Primary DNS Server=195.161.165.130; Secondary DNS Server=212.122.30.129.

Получится примерно такая картина

Нажать кнопку Submit для применения введённых настроек

Далее зайти на вкладку Services

Включить NAT Options, установив точку в поле Enable. Нажать кнопку Submit.

Выбрать в NAT Options строчку NAT Rule Entry

Нажать кнопку Add для создания правила

В поле Rule Flavor выбрать NAPT (сменится окно, на показанное выше), далее поставить Rule ID (любое число от 1 до 9), в поле Global Address вписать свой IP Address (с бумажки)

Нажать кнопку Submit, в появившемся окошке нажать кнопку Close.

Появится следующее окошко

Далее перейти на вкладку Admin, выбрать закладку Commit&Reboot

Нажать кнопку Commit

Затем нажать кнопку Reboot для перезагрузки модема и записи изменений во ФЛЭШ-память

На этом настройка модема в режиме Router закончена.

Для режима Bridge в меню Quick Configuration надо изменить лишь один параметр VCI=35