Настройка модема UniSpot

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

При любой настройке модема желательно отключить телефонную линию от модема.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на стартовую страницу настройки модема и нажимаем иконку “Advanced”

Здесь ничего не меняем. Нажимаем подраздел “Internet” в подменю слева.

Попадаем в “Internet Connection Configuration”

Удаляем заводскую настройку нажатием на иконку “Мусорный бак” в табличке “Edit”

Для внесения новых данных нажимаем кнопку “Add”

Выставляем:

VPI: 0

VCI: 35

Service Category: UBR Without PCR

Нажимаем “Next”

Попадаем в раздел “Configure Internet Connection – Connections Type”

Выбираем режим Bridging и LLC/SNAP

Нажимаем “Next”

Попадаем в раздел “Configure Internet Connection – WAN IP Setting”

Ставим галочку напротив “Use the following IP address” и заполняем соответствующие поля.

После заполнения полей нажимаем “Next”

Для использования модема в режиме моста (Bridge) необходимо поставить точку в самом верхнем положении (None) и перейти на следующую страницу.

Получаем такую табличку

Нажимаем “Apply”

Нажимаем подраздел “IGMP Proxy” в подменю слева.

Ставим галочку и нажимаем “Apply”. Затем в нижнем левом углу нажимаем ссылку “restarting router”.

В появившемся окошке нажимаем кнопку “Reboot”

Модему потребуется около двух минут для перезагрузки с новыми данными.

После перезагрузки Вы попадаете на стартовую страницу настройки модема.

После настройки модема необходимо сконфигурировать протокол TCP/IP сетевой карточки следующим образом:

IP-адрес:

–  либо получить IP-адрес автоматически

– либо прописать статический IP-адрес (192.168.1.х), маску подсети (255.255.255.0) и основной шлюз (192.168.1.1)

DNS-адреса:

–  либо получить адрес DNS-сервера автоматически

– адреса DNS-серверов (85.28.195.130 и 85.28.195.129) нужно прописать в протоколе TCP/IP сетевой карточки,

Настройка завершена!