Настройка модема ZTE ZXDSL 831 II

Настройка протокола TCP/IP(режим роутера)

Пуск ->  Настройка -> Сетевые подключения

Щелкнуть правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети -> Свойства ->

Протокол Интернета TCP/IP -> Свойства

Необходимо сконфигурировать протокол TCP/IP следующим образом:

– прописать статический IP-адрес (192.168.1.х), маску подсети (255.255.255.0) и основной шлюз (192.168.1.1)

– адреса DNS-серверов 85.28.195.130 и 85.28.195.129

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаете на домашнюю страничку модема:

Нажимаем Advanced Setup:

Для настройки модема нажимаем выбираем WAN и нажимаем кнопку Edit во второй строчке:

Прописываем VPI=0, VCI=35 нажимаем Next

На следующей странице выбираем MAC Encapsulation Routing(MER), нажимаем Next

В следующем окне вводим сетевые реквизиты, которые были получены при заключении договора.

WAN IP Address – Ваш IP	     WAN Subnet Mask – маска  	Use IP Address – Ваш шлюз

Primary DNS server и Secondary DNS server – DNS серверы 85.28.195.130 и 85.28.195.129

Ставим галочки на функциях Use IP Address и Enable NAT и нажимаем Next

Жмем Finish

После появления следующего окна с Красной надписью на английском языке, выбираем закладку Management

После открытия закладки Management, выбираем нижнюю строку Reset Router

В появившемся окне нажимаем кнопку Reboot (галочку ни в коем случае НЕ СТАВИМ!)

Ждем около 2 минут пока модем перезагрузится

После перезагрузки снова откроется домашняя страничка

НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА!!!

Для смены протокола нужно зайти на закладку Advanced Setup, выбрать функцию WAN, замем выбрать ADSL и выбрать нужный протокол (поставив галочку в окне нужного протокола или нескольких протоколов).

Затем нажать кнопку Apply (для применения настоек)

и перезагрузить через закладку Management

Не забудьте подключить модем к телефонной линии после настройки.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

DSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

нет DSL-канала: не горит;

при обнаружении DSL-канала: мигает;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

Internet – обмен данными по DSL или LAN /есть обмен: горит; нет обмена: не горит/

Ethernet – наличие соединения между модемом и компьютером.

Схема подключения к телефонной линии: