Порядок настройки универсального роутера   QTECH QBR-2041WW

на МЕ и ADSL.

(С установленным ПО версии tclinux-rostelecom_dv-1.2.1.dv.0025-2014.12.24_18.10.bin)

- Подключение к устройству

- Настройка модема под услугу ME

- Настройка модема под услугу ADSL

- Внешний вид, индикация модема.

Данная версия прошивки модема не предназначена для настройки статического подключения!

- Выполнить вход в устройство для этого:

  - Подключиться к порту LAN1 на модеме

  - Прописать следующие адреса на сетевом интерфейсе компьютера.

192.168.1.10

255.255.255.0

1.3 Запустить браузер и ввести следующий  IP адрес 192.168.1.1

1.4 Указать логин\пароль admin\admin и выполнить вход на модем через WEB интерфейс.

2  Приступаем к настройки модема под услугу METRO

Перед запуском Мастера настроек необходимо сбросить устройство на заводские настройки и перезагрузить, для этого открываем вкладку «Обслуживание» (Рис 1)

Рис 1

После перезагрузки заново выполнить вход на устройство и запустить «Мастер настройки»

2.1 Запуск мастера настройки:

2.1.1 В появившемся окне выбрать «Мастер настройки» и «запуск  Мастера настройки» (Рис 2)

Рис 2

2.2.2 Выбрать настройки провайдера для подключения к сети Интернет согласно рисунку: (Рис 3)

Рис 3

В типе соединения выбрать Ethernet (ME). Жмем «Установить»

Ожидать окончания процесса.

Заново выполнить вход в устройство и выбрать «Далее»

2.2.3  Ввести «имя пользователя» и «пароль» указанные в договоре и нажать «установить» (Рис 4)

Рис 4

2.2.4  В Мастере настройки безопасности WiFi соединения указать уникальный пароль для максимальной безопасности, не менее 8 символов (обязательно). Жмем «Установить» (Рис 5)

Если есть необходимость то включаем WiFi модуль

Рис 5

Настройка подключения прошла успешно. Рис 6

Жмем выход из «Мастера настроек»

Рис 6

3 . Приступаем к настройке модема

3.1 В меню «Настройка интерфейса» в пункте подключение ставим точку «Всегда включен (рекомендуется)» и жмем  «Сохранить». (Рис 7)

Рис 7

3.2  Приступаем к настройке беспроводной сети. Для этого переходим в вкладку «Настройка интерфейса – Беспроводная сеть»

Рекомендуется изменить SSID WiFi  на любой другой, более удобный для клиента и обязательно проверить,  что  введен уникальный пароль, не менее 8 символов, в вкладке «WPA-PSK»

Жмем «Сохранить»  (Рис 8)

Рис 8

3.3  Открываем вкладку  «Расширенная настройка» и устанавливаем параметры «Брадмауэр ВКЛ» и «Защита от DDoS атак ВКЛ» и жмем «Сохранить». Рис 9

Рис 9

Настройка модема под услугу METRO закончена

4  Приступаем к настройки модема под услугу  ADSL

4.1  Выполнить вход в устройство

4.2  Выполнить сброс устройства на заводский настройки и перезагрузить  (Рис 10)

Рис 10

4.3 После перезагрузки заново выполнить вход в устройство. Не запускать «Мастер установки», а нажать «выход». Открыть вкладку «Настройка интерфейса» (Рис11 и Рис12) и начать настройку Постоянного виртуального канала PVC 1

4.3.1 Выбрать Режим передачи «ADSL»

4.3.2  Постоянный виртуальный канал PVC 1 – статус «Включить»

4.3.3 В поле VCI ввести значение «35»

Рис 11

4.3.4  Выбрать Режим подключения «PPPoA/PPPoE»

4.3.5  Вести в поля «Имя пользователя» и «Пароль» данные абонента.

4.3.6  В поле подключение  выбрать «Всегда включен (рекомендуется)»

Рис 12

4.3.7  На данном этапе закончили настройку Постоянного виртуального канала PVC 1

Жмем «Сохранить» и приступаем к настройке  Постоянного виртуального канала PVC 2

4.4 Настройка Постоянного виртуального канала PVC 2  (рис 13 рис 14)

4.4.1  Выбрать виртуальный канал PVC 2

4.4.2 Статус «Включить»

4.4.3 В поле VCI ввести значение «32»

4.4.4 В поле Режим подключения выбрать «Режим мост»

4.4.5 В поле Порты поставить галочку на против «LAN4»

Рис 13

Рис 14

На данном этапе закончили настройку Постоянного виртуального канала PVC 2

Жмем «Сохранить»

4.5 Настройка беспроводной сети для услуги ADSL производиться аналогично пункту «3.2» (Рис 15 и Рис 16)  Не забываем обязательно указать уникальный пароль в поле WPA-PSK, не менее 8 символов

Рис 15

Рис 16

4.6  Открываем вкладку  «Расширенная настройка» и устанавливаем параметры «Брадмауэр ВКЛ» и «Защита от DDoS атак ВКЛ» и жмем «Сохранить». Рис 17

Рис 17

Настройка модема под услугу ADSL закончена

Внимание! Данная версия прошивки модема не предназначена для настройки статического подключения!

5.  Внешний вид, индикация, порты подключения.

LAN1 – Настроен под Интернет (ME и ADSL)

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | Нет подключения к Ethernet порту |
| Зеленый | Соединение установлено |
| Зеленый мигает | Идет обмен трафиком |

LAN2 – Настроен под Интернет (ME и ADSL)

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | Нет подключения к Ethernet порту |
| Зеленый | Соединение установлено |
| Зеленый мигает | Идет обмен трафиком |

LAN3 – Настроен под Интернет (ADSL). Настроен под IPTV (МЕ)

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | Нет подключения к Ethernet порту |
| Зеленый | Соединение установлено |
| Зеленый мигает | Идет обмен трафиком |

LAN4 – Настроен под IPTV (МЕ и ADSL)

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | Нет подключения к Ethernet порту |
| Зеленый | Соединение установлено |
| Зеленый мигает | Идет обмен трафиком |

Беспроводная сеть активна.

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | WiFi модуль выключен |
| Зеленый | WiFi модуль включен |
| Зеленый мигает | Идет обмен трафиком |

WAN порт подключен.

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | WAN порт не подключён |
| Зеленый | Соединения установлено |
| Зеленый мигает | Процесс установки соединения |

DSL порт.

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светиться | ADSL линия не подключена |
| Зеленый горит постоянно | Осуществлено ADSL - соединение |
| Зеленый медленно мигает | ADSL – линия в процессе установки |
| Зеленый быстро мигает | ADSL – линия завершает в процесс установки соединения или происходит передача данных |

Интернет

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Зеленый горит | Ошибка подключения к сети. Интернет отсутствует. |
| Красный горит | Ошибка подключения к сети Интернет или ошибка авторизации |

Power.

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не светится | Питание не подано |
| Зеленый | Питание подано. Нормальный рабочий режим |
| Красный | Ошибка загрузки. Активен режим восстановления. |