Порядок применения универсального роутера Sagemcom F@st3804 (далее устройство с универсальной конфигурацией.) ДЛЯ METRO

Универсальная конфигурация позволяет без изменений в настройках устройства, использовать в качестве WAN интерфейса, ADSL или Ethernet. Выбор определяется подключенным интерфейсом.

Описание индикации устройства

Рис1

Вы можете всегда узнать о текущем статусе работы F@ST 3804 по

его светодиодным индикаторам работы, расположенным на передней

панели универсального шлюза (рис.1)

Power

Не светится Питание не подано

Голубой Питание подано - нормальный рабочий режим

DSL

Горит голубым постоянно-осуществлено ADSL соединение

Мигает медленно- ADSL не обнаружена

Мигает быстро –ADSL в процессе установления соединения

@ INTERNET

Горит голубым - есть доступ в интернет

Не горит - нет доступа в интернет

WLAN

Не светится - Wi-Fi модуль выключен

Голубой горит постоянно  - WI-Fi модуль активен

Голубой мигает -  Wi-Fi Tx/Rx трафик

TEL

Не светится - Не настроены учетные записи SIP для FXS

Голубой горит постоянно - Успешная авторизация через SIP-аккаунт .

Автоматическая прошивка Sagemcom 3804 по сети

Выполнить сброс в дефолт с помощью меню Управление -> Параметры -> настройки -> Сброс. Для устройств  “с коробки”, имеющих версию ПО 7.128, данный пункт выполнять не обязательно.

Загрузить версию программного обеспечения 7.138.1_F5310_RTC. Выполнить это можно с помощью WEB интерфейса или автоматически в режиме Ethernet WAN.

Если устройство «с коробки», подключите WAN интерфейс к порту LAN4 для автоматического апгрейда. Для этого способа должна быть подготовлена инфраструктура сети.

Апгрейд с версии 7.128 работает только на METRO.В качестве WAN интерфейса используется ETH4. После того, как версия 7.138.1 будет загружена, в качестве WAN интерфейса используется ETH1.Время автоматической прошивки примерно 3-4 мин, после чего модем перезагрузиться.

Рис 2

Ручная Прошивка Sagemcom 3804

В случае если автоматическая прошивка корректно не отработает, то необходимо выполнить обновление ПО вручную.

В настройках сетевой карты выставить автоматическое определение параметров(рис3) и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1

Рис3

В форме авторизации введите: (Рис4)

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Рис4

Заводская версия ПО  роутера 7.128_ххххххх_РТК (рис5)

Рис5

Далее переходим на вкладку «управление» (рис6)

Рис6

Нажимаем пункт «Обновление ПО» (рис 7)

Рис7

Нажимаем «выберите файл» и выбираем путь к файлу с прошивкой на носителе  (рис 8) F5310_7_138_1_F5310_RTC_nand_fs_image_128_NONE

Рис8

Далее нажимаем «Обновить ПО» и ждем пока прошьется, и перезагрузиться модем.

После пере прошивки Версия программного обеспечения должна быть 7.138.1_F5310_RTC (рис9)

Соответственно WAN порт поменяется на ETH1

Рис9

2.  Выполнить сброс в дефолт с помощью меню Управление -> Параметры -> настройки -> Сброс. Для устройств с “с коробки”, имеющих версию ПО 7.128, данный пункт выполнять не обязательно.

Настройка телефонии

Для настройки услуги sip-телефонии, после процедуры прошивки, роутер должен быть подключен в 1 (wan порт  ETH1), затем инсталлятор должен связаться с оператором EWSD по тел 27-55-05 или 41-29-16. Настройка и закачка конфигурации производится в автоматическом режиме.

Затем перезагрузить оборудование, перейдя во вкладку управление и выбрать параметр перезагрузка, (рис 18) после проверить готовность телефона, при этом не забыв заблаговременно перевести аппарат в Тоновый режим работы.

Рисунок 18

Настройка соединения с Интернет

- В меню «Соединение с Интернет» (рис10)  ввести pppoe Имя пользователя и пароль.

Для METRO Ethernet WAN в разделе: PPP Имя пользователя и Пароль (Интерфейс: ppp1.2, Описание: pppoe_eth0 )

Нажать кнопки  «Save/Apply». Потом «Соединить»,

Рис10

Для универсального конфигурационного файла назначение портов в устройстве следующее:

Для Ethernet WAN:

ETH1 – Ethernet WAN

ETH2 – internet router

ETH3 – IPTV bridge

ETH4 – IPTV bridge

WiFi - internet router

Настройка WIFI

Для соединения WiFi проверить параметры  SSID  и WPA/WAPI пароль. Эти значения должны совпадать с указанными значениями на корпусе устройства.

Ищем вкладку «Настройка WLAN» должна стоять галочка как на (рис11)«Включить беспроводную сеть», вместо «SSID» вводится название сети, которое будет видеть абонент у себя на устройстве. Не забываем кликнуть «Применить/Сохранить»

Рис11

Далее переходим в меню «Безопасность» (рис 12) и в выделенной строке:

1) «Настройка WPS» ставим параметр «отключить»

2)«WPA/WAPI пароль» пропечатываем  восьмизначный, придуманный абонентом пароль, удовлетворяющий требованиям безопасности(не менее 8 символов, включающий, как минимум одну цифру, одну заглавную букву и одну прописную). После так же нажимаем «Применить/Сохранить»

Рис12

После переходим во вкладку «управление» потом выбираем «контроль доступа» , а затем «пароли», где меняем пароль для входа на модем, прописав новый. (Рис13)

Рис13

Подключение к беспроводной сети WiFi.

Через Панель управления заходим в Сетевые подключения. Кликаем правой кнопкой мыши на ярыке Беспроводное сетевое соединение и выбираем Просмотр доступных беспроводных сетей. (Рис14)

Рис14

Примечание: В свойствах протокола TCP/IP беспроводного соединения должно быть установлено автоматическое получение IP адреса и DNS серверов.

В списке найденных беспроводных сетей выбираем вашу сеть и нажимаем Подключить. (рис15)

Рис15

При подключении к сети система запросит ввести ключ сети, который вы указали ранее при настройке безопасности вашего беспроводного соединения. (Рис16)

Рис16

В результате у вас должна появиться надпись Подключено. (Рис 17)

Рис 17