Настройка ADSL-модема D-Link DSL-2540U

По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Настройка модема в режиме PPPoE.

Идём на страничку Advanced Setup \ WAN.

Для того, чтобы завести новый профиль, нажимаем кнопку Add.

Нажимаем Next.

Выбираем PPP over Ethernet (PPPoE), нажимаем Next.

Заполняем поля Username, Password и  Service Name.

Если вы используете статический IP адрес, то установите галочку Use Static IP Address  и в появившемся окне IP адрес.

Остальные параметры устанавливаем, как показано на изображении.

Нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Нажимаем Save.

Настройка модема в режиме PPPoE завершена.

Настройка IP TV.

Заходим в Advanced Setup \ WAN

Нажимаем Add.

Устанавливаем VCI: 32.

Нажимаем Next.

Устанавливаем галочку Bridging и нажимаем Next.

Нажимаем Next.

Нажимаем Save.

Переходим в Interface Group.

Ставим галочку Enable virtual ports on.

Нажимаем Add.

Указываем Group Name.

Переносим необходимые интерфейсы в новую группу.

Нажимаем Save/ Apply.

Настройка IP TV завершена.

Для перезагрузки модема заходим в Management \ Save/Reboot.

Нажимаем Save/Reboot.

Для сброса настроек в заводскую конфигурацию Management \ Settings \ Restore Default Settings

Нажимаем Restore Default Settings.

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

DSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN 1,2,3,4 – наличие соединения между модемом и компьютером или TVi приставкой.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |