Настройка PPPoE соединения для Windows Vista

Создание PPPoE протокола

Если расположение меню у вас выглядят по другому, и вы не можете найти необходимые

компоненты обратитесь к документации вашей операционной системы, для того,

что бы перевести её в классический вид.

Примечание: модем должен быть настроен в режиме Bridge.

Параметры VPI=0, VCI=35.

Установка

1.    Нажмите кнопку Пуск [1] -> Настройки [2] ->  Панель управления [3] ->

Центр управления сетями и общим доступом  [4]

2.    Нажмите Установка подключения или сети [5] -> Подключение к Интернет [6] ->

Далее [7]

3.    Если появится сообщение, как изображено на Рисунке 3, нажмите:

Все равно создать новое подключение

- Выберите Высокоскоростное (с PPPoE) [8]

5.    Введите Имя пользователя [9], Пароль [10] и Имя подключения [12].

При желании установите галочку напротив: Запомнить этот пароль [11]

Нажмите Подключить [13]

6.    Если появиться сообщение Не удалось проверить подключение к Интернету,

всё равно нажмите: Все равно создать подключение. После чего, проверти физическое

подключение. Такое сообщение может появиться только если ваш компьютер не видит

PPPoE сервер, так же причиной может быть не правильно настроенный фаервол.

7.    Не забудьте  в свойствах подключения по локальной сети убрать галочку с Протокол

Интернета версии 6 (TCP/IPv6) и Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) –

это критически важно!