Настройка PPPoE соединения для Windows XP/2003

Создание PPPoE соединения.

Изображения, приведённые ниже, показывают процесс настройки соединения на операционной системе

Windows XP.

Внимание! Перед началом установки соединения сохраните все документы и закройте все приложения на период установки драйвера.

Для создания соединения вам понадобятся привилегии администратора. Если вы работаете под логином пользователя, не обладающего такими правами, то выйдите из системы и войдите в неё с логином пользователя, обладающего правами администратора.

Если на вашем компьютере установлена другая реализация протокола PPPoE, рекомендуем удалить её и перегрузить компьютер.

Примечание: модем должен быть настроен в режиме Bridge.

Параметры VPI=0, VCI=35.

Установка.

1.   Нажмите кнопку "Старт" -> "Настройка" -> "Панель управления" и выберите

"Сетевые подключения".

2.   Запустите Мастер создания нового соединения (ссылка "Создание нового подключения"). Появится окно мастера, показанное на рисунке:

3.   Нажмите кнопку "Далее" - увидите окно, в котором нужно выбрать пункт "Подключить к Интернету" и нажать кнопку "Далее":

4. В следующем окне выбираем параметр "Установить подключение вручную"

и нажать кнопку "Далее":

5. В следующем окне нужно выбрать пункт "Через высокоскоростное подключение,

запрашивающее имя пользователя и пароль" и нажать кнопку "Далее":

6. В следующем окне нужно ввести название соединения. Название носит только

информативный характер и ни на что не влияет:

7.   В следующем окне нужно ввести параметры авторизации (логин и дважды пароль), выданные вам вашим провайдером, а также отметить/убрать необходимые галочки параметров соединения.

8.   Это окно является последним в процессе работы мастера. Если вам нужен ярлык   соединения на

Рабочем столе, то поставьте соответствующую галочку:

9.   По окончании работы Мастера создания нового соединения будет запущен Мастер соединения.

ВАЖНО ! Прежде, чем соединяться с Интернет, нужно нажать кнопку "Свойства":

10. На закладке "Безопасность" в поле "Параметры безопасности" выберите "Безопасный пароль" и уберите галочку "Требуется шифрование данных..." и нажмите кнопку "OK":

11. В оставшемся окне "Подключение" нажмите кнопку "Вызов".

Если все параметры были введены верно, то будет установлено соединение с сервером PPPoE и вы сможете работать в сети Интернет.