Настройка ADSL-модема Starnet AR800

По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.

Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 		192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)

MASK: 	255.255.255.0

GATEWAY   192.168.1.1

DNS 1             85.28.195.130

DNS 2             85.28.195.129

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.

Пример:

В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать

http://192.168.1.1

В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 	admin

Пароль (Password): 			admin

Попадаем на домашнюю страничку модема:

Переходим на страницу WAN, выбираем PPP:

Далее нажимаем кнопку Add и вводим свои настройки:

Нажимаем Submit и закрываем вновь открывшуюся страницу.

Для сохранения настроек переходим на вкладку ADMIN, выбираем commit & reboot:

Для сохранения настроек жмем Commit и перезагружаемся кнопкой Reboot. Настройка модема закончена.

Для настройки модема в режиме BRIDGE настройки по умолчанию (Reboot Mode: Reboot from default configuration)

Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

ADSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию)

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN – наличие соединения между модемом и компьютером или TVi приставкой.

| Схема подключения к телефонной линии: | Упрощённая схема: |
| --- | --- |