Как настроить MS Windows 95 для работы в Internet.

Для подключения к Internet можно использовать встроенные в MS Windows 95 стандартные средства для удаленного доступа к сети.

В Панели управления выберите иконку Установка и удаление программ, откройте вкладку Установка Windows. Отметьте пункт Связь, нажмите кнопку Состав.

Поставьте галочку напротив Удаленного доступа к сети. Нажмите ОК.

Теперь необходимо установить Контроллер удаленного доступа и Протокол TCP/IP.

В Панели управления выберите иконку Сеть, затем в открывшемся окне нажмите кнопку Добавить....

В окне Выбор типа компонента выберите Сетевая плата, Добавить...

В Изготовители: выберите Microsoft, в Сетевые платы: Контроллер удаленного доступа, нажмите кнопку ОК для установки.

Повторите процедуру для установки Протокола TCP/IP: Добавить... -> Протокол -> Изготовители: Microsoft, Сетевые протоколы: TCP/IP.

Если у вас появятся дополнительные протоколы, кроме TCP/IP, удалите их.

Окончательно окно Сеть у вас должно выглядеть так.

Следующий шаг - определение модема, подключенного к компьютеру. Для этого в Панели управления выберите Модемы. Убедитесь, что модем включен, и разрешите Мастеру произвести его поиск (Далее...).

(Рекомендация: если Вы покупаете PCI модем, то установите его непосредственно у продавца.)

Если модем определен верно, нажмите Далее.

Если модем определен как Стандартный, используйте драйвер производителя с полученного вместе с модемом компакт-диска или дискеты. Для этого нажмите на кнопку Установить с диска и укажите путь к соответствующему диску. Продолжите установку (Далее...).

Укажите порт, к которому присоединен модем. Как правило, система делает это автоматически.

Укажите код города.

Если у вас шестизначный номер телефона (цифровая АТС), отметьте Тоновый набор номера, иначе- Импульсный.

Рекомендация: для диагностики модема, в Панели управления выберите Модемы. Откройте вкладку Диагностика, отметьте название порта, к которому подключен модем, нажмите кнопку Сведения.

При нажатии на эту кнопку выводятся дополнительные сведения о настройке порта и отклике на команды, отправленные модему.

Теперь следует создать Соединение.

Для этого следует вызвать окно Удаленного доступа к сети (Пуск -> Программы -> Стандартные -> Удаленный доступ к сети).

В открывшемся окне воспользуйтесь иконкой Новое соединение.

Введите название соединения, например Соединение.

Нажмите кнопку Далее...

Помните, что для корректной связи вам необходимо правильно определить тип вашего модема.

В поле Телефон введите 112500, в поле Код страны выберите Россия (7).

Нажмите кнопку Далее...

(Если Вы находитесь не в П-Камчатском, то в строке Телефон необходимо указать последовательность символов как для звонка по межгороду с Вашего телефона.

Например: 8,4152(или22)112500(и номер своего телефона, если нужно))

Система сообщит вам, что новое Соединение создано успешно.

Нажмите кнопку Готово.

В окне Удаленный доступ к сети появится новая иконка Соединение.

Нажав правую кнопку "мыши" на иконке Соединение, выберите Свойства.

Если у вас стоит галочка напротив строки Использовать код страны и города, уберите ее.

Откройте вкладку Тип сервера.

Проверьте правильность настройки.

Нажмите ОК.

Воспользуйтесь иконкой Соединение ( Мой компьютер-> Удаленный доступ к сети) для установки созданного ранее соединения.

В строке Имя пользователя введите login, выданный вам при регистрации, в строке Пароль введите выбранный вами пароль. Помните, что пароль отображается на экране в виде последовательности символов *****, поэтому обращайте особое внимание на активную раскладку клавиатуры (EN/RU), а также на регистр.

Нажмите кнопку Установить связь.

Производится набор номера и соединение модемов...

Модемы соединились, производится проверка имени пользователя и пароля...

В случае неправильного указания имени пользователя (login) или пароля, вас попросят повторить их ввод.

При правильно указанных аксессуарах появится окно, сообщающее о том, что соединение установлено.

Воспользуйтесь необходимой вам программой для работы в сети Интернет (браузер, программа электронной почты).

Рекомендации. 1.Очень эффективным способом контроля за состоянием своего счета являются периодические посещения нашего сервера статистики http://statserv.svyaz.kamchatka.su.

2.Рекомендуется в качестве почтовой программы вместо Outlook Express использовать The Bat!, который более надежен в работе, не испытывает проблем с кодировкой русского языка в письмах, плюс имеет возможности недоступные Outlook, как то просмотр заголовков писем перед принятием почты, раскладывание почты, принимаемой от разных серверов, по разным почтовым ящикам. Плюс смена пароля на POP3-сервере в любой момент без участия администратора узла.

3. В свойствах своей почтовой программы (Сервис- Параметры) рекомендуется не ставить галочку напротив Доставлять почту в начале работы (вкладка Общие) и Сразу отправлять сообщения (вкладка Отправка сообщений), рекомендуется указать Очищать папку Удаленные перед выходом (вкладка Обслуживание).

4. В случае затруднений с настройкой и выходом в сеть Internet звоните в Службу технической поддержки по телефону 112-654.