Как настроить MS Windows XP для работы в Internet.

Для настройки воспользуйтесь Мастером подключения к Интернет. Для этого зайдите Пуск>Подключение>Отобразить все подключения>Создание нового подключения. Далее следуйте инструкциям на экране. (Рекомендация: если Вы покупаете PCI модем, то установите его непосредственно у продавца.)

Нажмите кнопку «Далее».

Укажите тип сетевого подключения: «Подключить к Интернету». Нажмите кнопку «Далее».

Выберите: «Установить подключение вручную». Нажмите кнопку «Далее».

Выберите «Через обычный модем». Нажмите кнопку «Далее».

Наберите название поставщика услуг. В нашем примере «КФ ОАО Дальсвязь». Нажмите кнопку «Далее».

Введите номер телефона для подключения. В нашем примере используется номер телефона для зарегистрированных абонентов, находящихся в городе Петропавловск-Камчатский. Номера телефонов для подключения в остальных населенных пунктах, а также номера для подключения по гостевому и городскому подключению в городе Петропавловск-Камчатский приведены на странице http://www.kamchatka.ru/support.htm/. Важно! Если ваша телефонная линия не поддерживает тоновый тип набора, добавьте перед номером телефона символ «p» (то есть вместо «111111», например, должно быть введено «р111111»).

Сделайте подключение доступным только для себя, или для всех пользователей. Нажмите кнопку «Далее».

Введите имя пользователя (логин) и пароль, полученные при регистрации (или guest – для гостевого входа и поле для ввода пароля оставьте пустым). При вводе логина все символы должны быть в нижнем регистре. Не ставьте галочку напротив надписи: «Включить брандмауэр для подключения к Интернету». Создаваемое подключение можете сделать подключением к Интернету, используемым по умолчанию, поставив галочку напротив надписи: «Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию». Нажмите кнопку «Далее».

При желании можете добавить ярлык подключения на рабочий стол, поставив галочку напротив надписи: «Добавить ярлык подключения на рабочий стол». Нажмите кнопку «Готово» для завершения работы мастера новых подключений.

Для проверки правильности настроек соединения и использования прокси-сервера зайдите: Пуск>Панель управления>Свойства обозревателя (Кликните по надписи «Переключиться к классическому виду», если иконка «Свойства обозревателя» не отображается в области Панели управления).

Зайдите на вкладку «Подключение». Выделите иконку с названием созданного подключения (в нашем примере «КФ ОАО Дальсвязь») и нажмите кнопку «Настройка» (не путайте с кнопкой «Настройка LAN»).

Для использования прокси-сервера поставьте галочку напротив надписи «Использовать прокси-сервер для этого подключения (не применяется для других подключений)», в поле «Адрес» введите: «212.122.30.129» (не путайте точки и запятые, в конце точка не ставится), в поле «Порт» введите: «8080», поставьте галочку напротив надписи: «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов». В поле для ввода имени пользователя должен быть введен ваш логин. Поле для ввода пароля заполняется максимальным количеством символов «звездочка» (это делается для скрывания количества символов в вашем пароле). Нажмите «ОК» для подтверждения настроек.

Установите флажок напротив надписи «Использовать при отсутствии подключения к сети», или «Всегда использовать принятое по умолчанию подключение». Нажмите кнопку «ОК».

Чтобы установить соединение нажмите: Пуск>Подключение>Название подключения (в нашем случае «ОАО Дальсвязь»). В появившемся окне нажмите кнопку «Вызов». Если ваш модем установлен и правильно настроен, соединение будет установлено.

Рекомендации.

1.   Для контроля за состоянием вашего счета вы можете обратиться на сайт http://www.kamchatka.ru/  ссылка «пользователи dial-up» (ниже синей надписи «СТАТИСТИКА»), после ввода вашего логина и пароля отобразится состояние вашего счета.

2.  Рекомендуется в качестве почтовой программы вместо Outlook Express использовать The Bat!, который более надежен в работе, не испытывает проблем с кодировкой русского языка в письмах, плюс имеет возможности недоступные Outlook, как то просмотр заголовков писем перед принятием почты, раскладывание почты, принимаемой от разных серверов, по разным почтовым ящикам. Плюс смена пароля на POP3-сервере в любой момент без участия администратора узла.

3.  В свойствах своей почтовой программы (Сервис- Параметры) рекомендуется не ставить галочку напротив Доставлять почту в начале работы (вкладка Общие) и Сразу отправлять сообщения (вкладка Отправка сообщений), рекомендуется указать Очищать папку Удаленные перед выходом (вкладка Обслуживание).

4.  В случае затруднений с настройкой и выходом в сеть Internet звоните в Службу технической поддержки по телефону 111222.